Информация о типичных нарушениях, повлекших гибель (травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерах по их профилактике

07.10.2021 директор Любанского филиала КУП «Миноблтопливо»
выдал водителю погрузчика, грузчику и трактористу задание на снос ветхих строений в д. Кузьминки (Коммунаровский сельский исполком). После осмотра подлежащих к сносу домов было принято решение начать с деревянного дома по ул. Садовая, д. 44, у которого отсутствовала крыша. Водитель погрузчика «Амкодор» вырыл котлован, затем заехал за здание и ковшом несколько раз толкнул в сторону сопряжения задней стены здания и боковой, в результате чего часть задней стены здания и часть боковой стены упали. Водитель погрузчика, подцепив вместо ковша вилы, за несколько заходов убрал при помощи вил упавшие бревна в вырытый котлован, затем обрушил оставшуюся часть задней стены. Упавшие бревна и доски водитель переместил при помощи вил в котлован. Грузчик и тракторист поднимали с земли небольшие доски е гвоздями, и бросали их в ковш либо в котлован. Во время сбора досок зависшая часть стены здания обрушилась на тракториста. Бригадой скорой помощи потерпевший был доставлен в УЗ «Любанская ЦРБ», где умер.

В ходе специального расследования установлено, что договор строительного подряда на выполнение строительных, специальных
и монтажных работ на объекте «Снос ветхих строений, расположенных
на территории Коммунаровского сельского исполнительного комитета» был заключен между Любанским филиалом КУП «Миноблтопливо»
и ГУ «Любанский центр обеспечения деятельности бюджетных организаций». Обследование здания, при сносе которого произошел несчастный случай, проведено комиссией Коммунаровского сельского исполкома, которая определила, что работы по его сносу необходимо произвести при помощи погрузчика «Амкодор».

Причинами данного несчастного случая согласно заключению государственного инспектора труда, проводившего специальное расследование, явились:

неразработка организационно-технологической документации, определяющей состав и содержание основных решений по безопасности их производства;

неоформление наряда-допуска на выполнение работ с повышенной опасностью;

непроведение целевого инструктажа по охране труда с работниками.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев, необходимо:

заключать договора строительного подряда на выполнение работ
по сносу ветхих строений с организацией, имеющей право осуществлять вид деятельности «Разборка и снос зданий и сооружений» (код вида деятельности по Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 – 43110);

снос ветхих строений осуществлять на основе решений, предусмотренных в организационно-технологической документации (проект организации строительства, проект производства работ и др.). Указанные решения должны быть разработаны после проведения обследования общего состояний здания (сооружения), а также фундаментов, стен, колонн, сводов и прочих конструкций. По результатам обследования составлять акт, в котором должен быть выбран метод проведения разборки, установлена последовательность выполнения работ, опасные зоны с применением, при необходимости, защитных ограждений, временного или постоянного закрепления или усиления конструкций разбираемого здания с целью предотвращения случайного обрушения конструкций;

выдавать линейному руководителю работ наряд-допуск
на производство работ с повышенной опасностью по установленной форме;

ознакамливать под роспись работающих перед началом работ
под роспись с решениями, предусмотренными в организационно-технологической документации, и проводить целевой инструктаж
по охране труда;

работы по сносу ветхих строений осуществлять
непосредственно под руководством линейного руководителя.

Информация о несчастных случаях с тяжелыми последствиями, происшедших с работниками организаций Минской области в январе 2022 г.

03.01.2022 санитарка  ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации» (Минский район)
при передвижении по территории поскользнулась и упала, в результате чего получила тяжелую травму.

06.01.2022 оператор очистных сооружений СООО «Данпрод», (Воложинский район) обнаружен лежащим на дне колодца МТФ «Лагуны» № 1 на территории очистных сооружений без признаков жизни. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть потерпевшего. В крови потерпевшего обнаружен этиловый спирт в количестве
3.7 промилле.

10.01.2022 тяжело травмирован водитель автомобиля специализированного управления № 149 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции».

10.01.2022 школьный автобус, перевозивший учащихся и педагогов
 ГУО «Хоростовская средняя школа Солигорского района», совершил наезд на велосипедиста, съехал в кювет, и опрокинулся, в результате чего заместитель директора по воспитательной работе получила тяжелую травму.

11.01.2022 машинист горных выемочных машин ОАО «Беларуськалий» при передвижении по демонтажной выработке лавы на подземном горном участке Березовского рудника 1-го рудоуправления наступил
на небольшой кусок руды и упал, получив тяжелую травму.

12.01.2022 гражданин, работающий по договору подряда в ЗАО «ПМК-55» (Смолевичский район), при выполнении работ по очистке опалубки
для заливки столбов полез посмотреть верх опалубки, под тяжестью собственного веса опалубка опрокинулась на него, в результате чего гражданин получил тяжелую травму.

18.01.2022 водитель автомобиля ОАО «Заболотский» (Любанский район)) при выполнении работ по укрытию брезентом комбикорма, загруженного в автомобиль МАЗ на территории «Свинокомплекс «Заболоть» поскользнулся на борту автомобиля, и упал на землю, получив тяжелую травму.

20.01.2022 На 313 км автомобильной дороги Р-43 тягач Scania
c полуприцепом Wielton, совершая обгон, зацепил автомобиль
ГАЗ, на котором работники ОАО «Арэса-агро» (Стародорожский район) после вечерней дойки доставлялись с МТФ № 3 в д. Солон. Автомобиль ГАЗ занесло в кювет и он опрокинулся на крышу. В результате ДТП оператор машинного доения получила тяжелую травму, водитель автомобиля, животновод и другой оператор машинного доения, получили травмы, не относящиеся к тяжелым.

26.01.2022 при выполнении маневровых работ по постановке вагонов
в пункт погрузки готовой продукции на территории 4-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» (г. Солигорск) помощник машиниста тепловоза, стоя на подножке площадки, расположенной за 4-ым по счету вагоном, подавал команды по рации машинисту тепловоза на перемещение вагона. Когда помощник перестал отвечать по рации, машинист вышел из тепловоза и заметил помощника, лежащим на земле между вагоном
и рамой натяжителя маневрового устройства без признаков жизни. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть потерпевшего.

27.01.2022 оператор манипулятора ООО «Аксиом-групп» погиб
в результате ДТП при движении по трассе Светлогорск-Минск
на транспорте организации.

27.01.2022 гражданин, работающий по договору подряда
в ОАО «Юшевичи» (Несвижский район), при выполнении работ на крыше навеса для сельскохозяйственной техники на территории МТП «Юшевичи» передвигался по шиферной кровле. Один из листов шифера разломался
у него под ногами, и работающий упал с высоты 7 м на стоящий
под навесом плуг, получив тяжелую травму. В крови потерпевшего обнаружен этиловый спирт  в количестве 2,23 промилле.

31.01.2022 водитель автомобиля Клецкого филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (Клецкий район) при движении по территории филиала поскользнулся и упал, получив тяжелую травму.