Информация о типичных нарушениях, повлекших гибель (травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерах по их профилактике

15.07.2022 директор РУП «Столбцовское ОКС» поручил мастеру хозяйственного участка задание по спиливанию двух деревьев напротив гостиницы «Заря» и выдал ему наряд-допуск на выполнение работы
с повышенной опасностью. Для выполнения данного задания мастер участка привлек столяра и водителя погрузчика.

Прибыв на место, столяр осмотрел дерево, зацепил трос одним концом за ствол дерева, а другим за погрузчик «Амкодор 332С4», чтобы дерево
не упало на ограждение. Столяр бензопилой вырезал клин и начал обпиливать дерево по кругу, делая рез бензопилой от одного угла до другого угла клина. Дерево начало наклоняться в намеченную сторону. Столяр
начал отходить в противоположную сторону, повернувшись спиной
к дереву. В этот момент из-за смещенного центра тяжести ствола дерева
и неполного его пропила, ствол дерева резко изменил направление и упал
на столяра, порвав при этом трос, привязанный к погрузчику.

В ходе проведения специального расследования установлено, что:

столяр не проходил обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда по профессии «вальщик леса»;

в наряде-допуске на выполнение работы с повышенной опасностью не указаны вредные и (или) опасные производственные факторы, которые могут возникнуть в месте производства работ, мероприятия, которые необходимо выполнить до начала и в процессе выполнения работ, состав исполнителей работ.

Причинами данного несчастного случая согласно заключению государственного инспектора труда, проводившего специальное расследование, явились:

выдача наряда-допуска на выполнение работы с повышенной опасностью, не содержащего специальных организационных
и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работающих
при выполнении этой работы;

допуск потерпевшего к выполнению работ по валке дерева,
не имеющего соответствующей квалификации по профессии «вальщик леса», не прошедшего стажировку, инструктаж и проверку знаний
по вопросам охраны труда;

использование погрузчика не по назначению.

В целях предупреждения подобных нарушений необходимо:

до начала производства работ по валке деревьев в населенных пунктах определить способ валки деревьев, учитывая при этом особенности и условия места производства работ, представляется возможной валка дерева целиком или необходимо спиливание дерева
по частям;

к выполнению работ по валке деревьев допускать лиц, имеющих соответствующую квалификацию по профессии «вальщик леса», прошедшего обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний
по вопросам охраны труда;

работы по валке деревьев проводить под руководством уполномоченного должностного лица, ответственного за безопасное проведение лесосечных работ.

Информация о несчастных случаях с тяжелыми последствиями, происшедших с работниками организаций Минской области в августе 2022 г.

03.08.2022 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
и электрогазосварщик КСУП «Шацк» (Пуховичский район)
после окончания рабочей смены, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сели в трактор МТЗ-82.1, и уехали с территории фермы.
При передвижении по дороге произошло опрокидывание трактора,
в результате чего потерпевшие получили тяжелые травмы.
В крови у потерпевших обнаружен этиловый спирт 3,32 и 3,02 промилле соответственно.

04.08.2022 при производстве работ по замене задвижки
в водопроводном колодце в районе д. Прилесье Минского района произошло возгорание одежды электросварщика ручной сварки
УП «Заславское ПС» (Минский район), в результате чего он получил термические ожоги лица, шеи, туловища, левой верхней конечности, верхних дыхательных путей.

04.08.2022 при выполнении погрузочно-разгрузочных работ
при помощи ручного гидравлического штабелера произошло падение штабелера на заведующего складом базы хранения вещевого имущества (Борисовский район), в результате чего он получил тяжелые травмы.

04.08.2022 при выполнении работ по мойке стекол перегородки
в приемно-аппаратном цеху Солигорского филиала
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» мастер строительных
и монтажных (ремонтно-строительных) работ оступилась и упала вниз
с площадки обслуживания с высоты 0,88 метра, получив тяжелую травму.

11.08.2022 при повороте на 137-м километре автодороги
Минск – Микашевичи произошло опрокидывание автомобильного крана МАЗ 3579, принадлежащего СУ № 149 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» (Солигорский район). В результате
ДТП управлявший автокраном 19-летний машинист крана автомобильного получил травму, не относящуюся к тяжелым,
а находившийся в нем 64-летний машинист погиб.

13.08.2022 при выполнении с подъемника работ по перекладке электрических кабелей возле ТП 1177 ОАО «Борисовский ДОК»
на временные опоры с целью дальнейшей замены кабель-канала, произошло обрушение кабель-канала, в результате чего электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям упал вместе с кабель-каналом с высоты 6 м и погиб, инженер-энергетик получил тяжелую травму.

13.08.2022 при подключении кабельной линии к автоматическому выключателю произошло междуфазное короткое замыкание, в результате которого инженер-электрик ООО «Величковичи-АГРО» (Солигорский район) получил термический ожог лица, правого плеча и кисти левой руки.

18.08.2022 плотник-бетонщик ОАО «Рудгормаш» (Солигорский район) при передвижении по территории упал с высоты собственного роста,
в результате чего получил тяжелую травму головы.

18.08.2022 бетонщик филиала «Управление строительством Минской ТЭЦ-5» РУП «Белэнергострой» – управляющая компания холдинга»
(Пуховичский район) выполнял работы по демонтажу кровли монолитного участка главного корпуса котлотурбинного цеха филиала «Жодинская ТЭЦ». После прорезания швов в монолитном участке бетонщик ступил ногой на демонтируемый участок, в результате чего под его весом монолитный участок разрушился и он упал на бетонный пол
с высоты 23 метра. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила потерпевшего в УЗ «Жодинская ЦРБ», где ночью с 23.08.2022
на 24.08.2022 он умер от полученных травм.

19.08.2022 гражданин, работающий в ООО «ЛИГА Стройпроект» (Минский район) без оформления трудовых или договорных отношений, упал с перекрытия 5-го этажа строящегося здания на объекте «Многоквартирный жилой дом по ул. Ленина в г. Столбцы».
От полученных травм умер на месте происшествия.

20.08.2022 при выполнении работ по очистке лестничного отделения ствола № 3 от штыба произошло разрушение переходного полка,
в результате чего крепильщик ОАО «Беларуськалий» (Солигорский район) упал с высоты 12 м, получив тяжелые травмы.

22.08.2022 граждане после достигнутой устной договоренности
с директором ОДО «БелКомплектСервисСтрой» (Столбцовский район)
об объемах работ и оплате труда приступили к выполнению работ
по текущему ремонту кровли ГУО «Ясли-сад № 286 г. Минска». Во время работы произошел взрыв газового баллона, в результате чего находившиеся на кровле граждане получили ожоги различных частей тела. От полученных травм умерли 29.08.2022.

22.08.2022 агроном по семеноводству ОАО «Витко-Агро» (Слуцкий район) около 17.00 отдыхала, находясь на траве рядом с автомобилем. Водитель автомобиля завел автомобиль и, совершая разворот, наехал
на агронома. От полученных травм она умерла на месте происшествия.

23.08.2022 сварщик арматурных сеток и каркасов филиала «МОЛОДЕЧНОЖЕЛЕЗОБЕТОН» ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТОШИФЕР» при выполнении переналадки станка многоточечной контактной сварки
на арматурном участке формовочно-арматурного цеха открыл защитное ограждение, после чего просунул в него левую руку, в результате чего был смертельно поражен электрическим током.

24.08.2022, подсобный рабочий КСУП «Агро-Оберег» (Пуховичский район) при выполнении работ на крыше сарая МТФ «Дудичи» упал
с высоты 4,5 м. От полученных травм умер на месте происшествия.

25.08.2022 при затаривании морских контейнеров с использованием вилочного погрузчика, перевозившего груженые «биг-бэги», водитель погрузчика ОАО «Беларуськалий» (Солигорский район) совершил наезд на приемосдатчика груза и багажа, в результате чего она получила тяжелую травму правой ноги.

25.08.2022 мастер ООО «Вежелит» (Смолевичский район)
в целях освобождения места для складирования готовой продукции
в производственном цеху переместил с помощью кран-балки чугунную станину на участок сварки, поставив ее на ребро. При снятии четырехзвеньевого цепного стропа станина упала на мастера и придавила его левую ногу к сварочному столу.

31.08.2022 при движении на автомобиле ГАЗ 27527 по автомобильной дороге Брест-Москва агроном по защите растений РДУП «Восход» (Минский район) попал в дорожно-транспортное происшествие около
аг. Чуриловичи, в результате чего получил тяжелую травму.