Информация о типичных нарушениях, повлекших гибель (травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерах по их профилактике

23.08.2022 начальник арматурного участка формовочно-арматурного цеха филиала «Молодечножелезобетон» открытого акционерного общества «Кричевцементношифер» выдала сварщику арматурных сеток
и каркасов (далее – сварщик) задание на изготовление сварных сеток
на многоэлектродной машине МТМ-160-1 (далее – машина). Согласно видеозаписи камеры видеонаблюдения, около 11.00 часов сварщик подошел к машине и, не отключив электрооборудование от сети, открыл дверцу технологического отсека. Затем залез внутрь технологического отсека в опасную зону работы электрооборудования, находящегося
под напряжением, где дотронулся до токопроводящих шин напряжением 224 В, в результате чего смертельно поражен электрическим током.

Причиной данного несчастного случая явилось нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда, выразившееся в его проникновении в технологический отсек машины, где находилось электрооборудование под напряжением, без предварительного ее отключения от системы электропитания.

В целях предупреждения подобных нарушений необходимо обеспечить выполнение работ по наладке сварочных машин работниками, имеющими соответствующую квалификацию по профессии «наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования», по ремонту
и техническому обслуживанию – работниками, имеющими соответствующую квалификацию по профессиям «слесарь–ремонтник», «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

14.09.2022 инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка
ОАО «Грицкевичи» Несвижского района поручил трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства (далее – тракторист) заточить ножи измельчающего барабана комплекса кормоуборочного высокопроизводительного КВК-800-55 (далее – комбайн) и выехать на поле для уборки кукурузы. Тракторист продув заточное устройство воздухом
с помощью компрессора и промыв водой от грязи и пыли, пошел в кабину комбайна, запустил двигатель и измельчающий аппарат, установил
на бортовом компьютере функцию «заточка ножей». На экране  высветилась ошибка. Не заглушив двигатель, тракторист вышел из кабины и залез
на питающий аппарат, чтобы устранить неполадку. Положив левую руку
на заточное устройство, стал его толкать, при этом рука соскочила и попала в измельчающий аппарат под ножи.

В ходе проведения специального расследования установлено,
что согласно инструкции по эксплуатации КВС-8-0000000 ИЭ:

к работе на комплексе допускаются операторы, прошедшие обучение (переобучение) по изучению комбайна у официальных дилеров,  изучившие настоящую инструкцию по эксплуатации с росписью в паспорте комплекса, а также прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие удостоверение тракториста-машиниста с разрешающей категорией «D»;

все работы по техническому обслуживанию, ремонту и регулировкам на составных частях комплекса необходимо производить при неработающем двигателе и остановившихся органах, запрещается снимать (открывать) защитные ограждения при работающем двигателе и не остановившихся рабочих органах;

запрещается проведение работ по техническому обслуживанию
на комплексе с работающим двигателем;

запрещается при открытой крышке под заточным устройством перемещать каретку с абразивным бруском, не убедившись в отсутствии вращения измельчающего барабана, запрещается просовывать руки
и подводить любые посторонние предметы в питающе-измельчающий аппарат и другие вращающиеся и перемещающиеся механизмы комплекса до их полной остановки.

Потерпевший не прошел обучение (переобучение) по изучению комбайна у официальных дилеров, не имел удостоверения тракториста-машиниста с разрешающей категорией «D», не был ознакомлен
с инструкцией по эксплуатации с росписью в паспорте комплекса.

Причиной данного несчастного случая согласно заключению государственного инспектора труда, проводившего специальное расследование, явился допуск потерпевшего к работе, не прошедшего обучение (переобучение) по изучению комбайна у официальных дилеров,
не изучившего инструкцию по эксплуатации КВК-800-55 с росписью
в паспорте комплекса, а также не имеющего удостоверение тракториста-машиниста с разрешающей категорией «D».

В целях предупреждения подобных нарушений необходимо:

при разработке инструкций по охране труда включать в них требования безопасности, изложенные в эксплуатационных документах организаций-изготовителей комбайнов;

к работе на комбайне допускать работников, имеющих удостоверение тракториста-машиниста с правом управления самоходными машинами сельскохозяйственного назначения (категория «D»), прошедших соответствующее обучение (переобучение).

Информация о несчастных случаях с тяжелыми последствиями, происшедших с работниками организаций Минской области в сентябре – октябре 2022 г.

02.09.2022 промышленный альпинист ЗАО «Строймонтаж-химзащита» (Минский район) во время выполнения ремонтных работ
на территории ОАО «Гродно Азот» тяжело травмирован в результате острого ингаляционного отравления неизвестным газом.

11.09.2022 водитель автомобиля ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» при передвижении на автомобиле МАЗ
с прицепом по маршруту Борисов-Гродно попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего получил тяжелую травму.

14.09.2022 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО «Грицкевичи» (Несвижский район) на территории
машинно-тракторного парка производил заточку ножей измельчающего барабана комплекса кормоуборочного высокопроизводительного «Полесье» FS 80-8 (кормоуборочного комбайна «КВК-800-55»)
с помощью бортового компьютера. В процессе заточки ножей абразивный брусок не возвратился в исходное положение. Не выключив двигатель, тракторист-машинист попытался устранить неисправность, и его рука попала в зону действия ножей, вследствие чего он получил травматическую ампутацию левой кисти с размозжением.

20.09.2022 при попытке произвести заточку ножей измельчающего аппарата комплекса кормоуборочного высокопроизводительного «Полесье» FS 80-8 (кормоуборочного комбайна «КВК-800»)
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
ОАО «Молодечненский райагросервис» обнаружил, что автоматическое заточное устройство не срабатывает, остановил к комбайн. Не заглушив двигатель, снял защитное ограждение (крышку) автоматического заточного устройства и увидел, что каретка с абразивным бруском
не двигается по направляющей из-за забивания корпуса заточного устройства силосной массой. При попытке протолкнуть каретку
по направляющей его левая рука соскользнула и попала в зону вращения ножей барабана измельчающего аппарата, в результате чего
тракторист-машинист получил травматическую ампутацию левой кисти на уровне оснований 2-5 пястных костей.

21.09.2022 гражданин, работавший по гражданско-правовому договору
в ООО «Пуховичское МПМК-14», при подаче сигналов крановщику башенного крана с 5-го этажа строящегося здания на строительном объекте в агрогородке Блонь Пуховичского района упал с высоты 10,8 м. От полученных травм умер на месте происшествия.

28.09.2022 водитель автомобиля РУП «Несвижское ЖКХ»
при выполнении работ по выгрузке контейнеров с бытовыми отходами травмирован в результате наезда автомобиля. От полученных травм умер на месте происшествия.

29.09.2022 при переезде технологической тележки
в поднятом положении (около 2 м) произошло ее опрокидывание вместе овощеводом ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи» (Минский район),
в результате чего на получила тяжелую травму.

30.09.2029 дорожный рабочий филиала «ДЭУ № 69»
РУП «Минскавтодор-Центр» (Борисовский район), осуществлявший установку дорожных знаков для производства ремонтных работ
на автодороге М1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки) смертельно травмирован двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем «Ивеко».

04.10.2022 каменщик ОАО «Забудова-строй» (Молодечненский район) при выгрузке бытового вагона из прицепа грузового автомобиля
на строительном объекте в г. Смолевичи спрыгнул на землю с лестницы, приставленной к прицепу грузового автомобиля, в результате чего получил тяжелую травму обеих пяточных костей.

05.10.2022, при проведении ремонтных работ прицепного плуга (откручивании ножа плуга от рамы) произошла поломка гаечного ключа,
в результате чего его обломок попал в глаз электросварщику ручной сварки ГУП «Березинское ПМС».

10.10.2022 при подготовке автомобиля ГАЗ 3309 к техническому осмотру произошел наезд автомобиля водителя Несвижского РайПО,
в результате чего он получил тяжелую сочетанную травму.

10.10.2022 при демонтаже правого заднего сдвоенного колеса
со списанного автомобиля МАЗ-5551, принадлежащего филиалу
КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 166» (Солигорский район), произошел вылет распорного и стопорного колец, в результате чего водитель автомобиля получил тяжелую травму.

13.10.2022, формовщик изделий из пластических масс
ООО «ДОМИНВЕСТПРО» (Молодечненский район) при выполнении работы по формовке изделий из пенопласта на формовочном аппарате WT5 вошел в опасную зону работы аппарата, в результате чего его голова была зажата между двумя половинами форм. Прибывшая на место несчастного случая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть потерпевшего.

16.10.2022 животновод ОАО «Агрофирма имени Суворова» (Борисовский район) поднялся на крышу сарая МТК «Холхолица» и упал внутрь сарая,
в результате чего получил тяжелую травму головы.

18.10.2022 работавший по гражданско-правовому договору
в ОАО «Маяк-78» (Дзержинский район) во время выполнения работ
по уборке камней на поле смертельно травмирован в результате наезда картофелеуборочным комбайном.

24.10.2022 животновод ОАО «Пионер-Агро» (Копыльский район) увидев на улице коров, которые вышли с выгульного двора, решил их загнать. Коровы зашли в соседнее здание, где находились быки. Животновод решил пройти через клетку быков, в это время один из быков толкнул его и он упал на землю, получив тяжелую травму. В крови потерпевшего обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,51 промилле.

26.10.2022 аппаратчик пастеризации Филиала «Здравушка-милк» открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат» (Борисовский район) по окончании санитарной обработки технологического оборудования направлялась к выходу из цеха, оступилась и при падении задела незакрытую канистру с азотной кислотой. В результате разлива кислоты получила ожоговую болезнь, химический ожог шеи, груди, правой руки, голени.

27.10.2022 плотник Молодечненского участка филиала «Минскэнергоспецремонт» РУП «Минскэнерго» при выполнении работ по закладке утеплителя в перекрытие на территории строительного объекта в районе д. Мороськи упал в открытый проем на доски крепления пароизоляции. Под его весом доски оторвались от несущих балок и упали вместе с ним на бетонный пол с высоты 3,05 м, в результате чего
он получил тяжелую травму.