Информация о типичных нарушениях, повлекших гибель (травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерах по их профилактике

14.01.2021 электрогазосварщик ООО «Ваша Рамка» (Минский район) занимался сборкой дверного блока, на котором
для украшения изделия снаружи предусмотрена металлическая филигранка в виде скрученной из металлической проволоки косички.
При выполнении работ на станке для накрутки проволоки в косичку произошло наматывание одежды на вращающиеся механизмы,
в результате чего произошло сдавливание грудной клетки работающего.
От полученных травм он умер на месте происшествия.

В ходе расследования установлено, что:

станок для накрутки проволоки в косичку был изготовлен организацией без соблюдения обязательных требований
к производственному оборудованию, содержащихся в технических нормативных правовых актах;

потерпевший, принятый на работу с повышенной опасностью,
не проходил стажировку и первичную проверку знаний по вопросам охраны труда перед допуском к самостоятельной работе, а также периодическую проверку знаний в процессе трудовой деятельности.

Причинами данного несчастного случая явились:

допуск к эксплуатации станка без проведения проверки
его соответствия требованиям по охране труда и составления акта ввода оборудования в эксплуатацию;

отсутствие эксплуатационной документации;

эксплуатация станка для накрутки проволоки в косичку, не имеющего защитного ограждения, обеспечивающего защиту работающего;

допуск потерпевшего к работе без проведения стажировки
и проверки знаний по вопросам охраны труда;

допуск потерпевшего к работе на станке для накрутки проволоки
в косичку, не имеющего соответствующей квалификации по профессии.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев, необходимо:

изготавливать нестандартное оборудование по разработанной конструкторской документации с соблюдением обязательных требований к производственному оборудованию, содержащихся в технических нормативных правовых актах;

обеспечивать наличие эксплуатационной документации содержащей указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому обслуживанию и ремонту, меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации, действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии;

перед вводом в эксплуатацию нового оборудования производить проверку его соответствия требованиям по охране труда и составлять
акт ввода оборудования в эксплуатацию;

осуществлять допуск к самостоятельной работе рабочих, принятых на работы с повышенной опасностью, после прохождения стажировки
по вопросам охраны труда и последующей первичной проверкой знаний по вопросам охраны труда;

к эксплуатации оборудования допускать лиц, имеющих соответствующую квалификацию по профессии рабочего.